# Materiales

- Un pedazo de madera

- Nos palos

- Un tornillo con su respectiva tuerca

- Regla

- Hilo

- Canicas

- Bolsas

- Taladro

- Broca

- Caladora

| Evento | Resistencia (fuerza a vencer) | Distancia | Fuerza a contraarrestar | Distancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20g | 12 cm | 30g | 8 cm |
| 2 | 5g | 14 cm | 45g | 1.55cm |
| 3 | 10g | 5 cm | 40g | 1.25 cm |
| 4 | 35g | 2 cm | 15g | 4.6 cm |
| 5 | 15g | 8 cm | 25g | 4.8 cm |
| 6 | 25g | 15 cm | 50g | 7.5 cm |
| 7 | 30g | 10 cm | 35g | 8.57 cm |
| 8 | 40g | 3 cm | 10g | 12 cm |
| 9 | 45g | 6 cm | 20g | 13.5 cm |
| 10 | 50g | 1.5 cm | 5g | 15 cm |

# ¿Qué relación encuentras entre la distancia al fulcro y el peso necesario para equilibrar la palanca?

La relación entre la distancia al fulcro y el peso necesario para equilibrar una palanca es inversa. Esto significa que cuando una fuerza se coloca más lejos del fulcro, se necesita menos peso para equilibrar la palanca. En cambio, cuando la fuerza se coloca más cerca del fulcro, se necesita una mayor cantidad de peso

Esto ocurre porque el efecto de una fuerza sobre la palanca depende tanto de su peso como de la distancia a la que se encuentra del fulcro. Por lo tanto, una masa pequeña puede equilibrar una masa mayor si se coloca a una distancia adecuada del punto de apoyo

# Experimento

Durante el experimento realizamos una práctica sobre la Ley de la Palanca para observar cómo funcionan las fuerzas y las distancias en una palanca. Para realizarla utilizamos una regla graduada, un punto de apoyo colocado en el centro de la regla y diferentes cantidades de masa colocadas en bolsitas con hilo. Primero colocamos el fulcro aproximadamente en los 15 cm de la regla y verificamos que estuviera en una posición equilibrada antes de comenzar a colocar las masas

Después empezamos a colocar diferentes cantidades de masa en los dos lados de la regla. En cada evento utilizamos una cantidad diferente de masa y también cambiamos la distancia con respecto al fulcro. Cuando colocábamos una masa, la regla podía inclinarse hacia uno de los lados, por lo que teníamos que cambiar la distancia o la cantidad de masa del otro lado hasta conseguir que la regla quedara equilibrada

Durante la práctica observamos que no solamente importa cuánto pesa cada objeto, sino también qué tan lejos se encuentra del punto de apoyo. Una masa que está más alejada del fulcro puede hacer más fuerza de giro que una masa igual colocada más cerca. Por eso, en algunos casos utilizamos una masa pequeña a una distancia mayor para poder equilibrar una masa más grande que estaba más cerca del fulcro

Finalmente registramos los resultados de los 10 eventos en la tabla, anotando la resistencia, la distancia, la fuerza utilizada para contrarrestarla y su respectiva distancia. Después utilizamos la fórmula de la Ley de la Palanca para comprobar los resultados y observamos que los valores de ambos lados eran iguales o muy cercanos, debido al redondeo de algunas medidas. De esta manera pudimos comprobar de forma práctica cómo se logra el equilibrio en una palanca

# Conclusión

En conclusión, con este experimento pudimos comprobar de manera práctica cómo funciona la Ley de la Palanca. Al realizar los diferentes eventos nos dimos cuenta de que para mantener la regla equilibrada se necesita tomar en cuenta tanto el peso de las masas como la distancia a la que se encuentran del fulcro. No siempre se necesita utilizar una masa igual para equilibrar otra, ya que la distancia puede hacer que una masa tenga un mayor efecto sobre la palanca.

También aprendimos que cuando una masa se coloca más lejos del fulcro, puede equilibrar una masa mayor que se encuentre más cerca. Por otro lado, cuando la masa se encuentra cerca del punto de apoyo, se necesita una mayor cantidad de peso o una distancia diferente para conseguir el equilibrio. Esto nos permitió entender mejor por qué las palancas pueden facilitar el trabajo y cómo funcionan en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Al hacer las operaciones de los 10 eventos comprobamos que los resultados cumplen con la fórmula Fr × dr = Fp × dp, ya que los resultados de ambos lados fueron iguales o prácticamente iguales. Esto demuestra que los datos obtenidos durante el experimento fueron correctos y que las fuerzas estaban equilibradas de acuerdo con las distancias utilizadas.

En general, la práctica fue útil porque pudimos observar directamente lo que sucede con una palanca en lugar de solamente aprenderlo de forma teórica. También nos ayudó a comprender que una pequeña diferencia en la distancia o en el peso puede hacer que la regla pierda el equilibrio. Con esto pudimos entender mejor la relación que existe entre la fuerza, el peso y la distancia al fulcro.